Алматинский индустриальный колледж.

Преподаватель: Канапияева Жулдыз  Аскаровна.

Предмет: Электрические машины и трансформаторы.

Тема: Трансформаторы. Устройство трансформаторов.

Группа: ТОРЭ 2-1

| 1-этап. Актуализация прежних знаний |  |
| --- | --- |
| Задания «Мостика» на повторение пройденного материала | 1. Что из себя представляет электрическая машина? О. Электрическая машина представляет собой электромеханическое устройство, осуществляющее взаимное преобразование механической и электрической энергии. 2. Где вырабатывается электрическая энергия? О. Электрическими машинами- генераторами, преобразующими механическую энергию в электрическую. 3. Что называется электромашиностроением? О. Это отрасль науки и техники, занимающаяся развитием и производством электрических машин и трансформаторов. 4.Работы каких ученых имели важную роль электромашиностроения? О. Д. Максвелл, Э.Х. Ленц, М. Фарадей. |
| ІІ-этап. Самостоятельное усвоение новой темы |  |
| 1. «Узнавание»: На правой графе пишутся задания, в условия которых включаются следующие ключевые слова: Найди в тексте новые слова, термины, понятия, выражения (по каждому абзацу), отвечающие на вопросы: кто? что? где? когда? какой? и другие задания информационного характера. А также задания на: « запомнить..., составить список..., выделить....., рассказать о..., показать......, назвать.... и т.д. | 1. Что называют трансформаторы? О. Трансформатором называют статическое электромагнитное устройство, имеющее две индуктивно связанные обмотки и предназначенное для преобразования посредством явления электромагнитной индукции одной системы переменного тока в другую систему переменного тока. 2.Где широко применяются трансформаторы? О. Трансформаторы широко применяются в системах передачи и распределения электроэнергии. 3. Какие трансформаторы применяются для изменения переменного напряжения и тока? О.Силовые трансформаторы 4. В зависимости от назначения трансформаторы разделяют на? О. Силовые трансформаторы общего назначения и трансформаторы специального назначения. 5. Где применяются силовые трансформаторы общего назначения? О. Силовые трансформаторы общего назначения применяются в линиях передачи и распределения электроэнергии, а также в различных электроустройствах для получения требуемого напряжения. 6. К трансформаторам специального назначения относятся…? О. Печные и сварочные трансформаторы, трансформаторы для устройств автоматики, испытательные и измерительные трансформаторы и.д. 7. Виды обмоток? О. Концентрические обмотки, чередующиеся обмотки. |
| 2. «Понимание»: На правой графе пишутся задания, в условия которых включаются следующие ключевые слова: почему? зачем? объясни, найди причину…,докажи, придумай и т.д. Данные вопросы ставятся на ответы учащихся из предыдущего «Узнавания» | 1. Объясните, по каким признаком классификацируются трансформаторы? О. По назначению, по виду охлаждения, по числу трансформируемых фаз, по форме магнитопровода, по числу обмоток на фазу. 2. Найдите отличие вторичной системы от первичной? О. В общем случае вторичная система переменного тока может отличаться от первичной любыми параметрами, значениями напряжения и тока, числом фаз, формой кривой напряжения, частотой. 3. Почему в настоящее время магнитопроводы силовых трансформаторах изготовляют из холоднокатаной электротехнической стали? О. Потому что при шихтованной конструкции в местах поворота листов на 900 появляются «зоны несовпадения» направления прокатки с направлением магнитного потока. 4. Объясните, из-за чего магнитопроводы броневого типа не получили широкого распространения? О. Из-за технологической сложности изготовления магнитопроводов броневого типа. |
| 3. «Анализ»: На правой графе пишутся задания, в условия которых включаются следующие ключевые слова: 1) сравните…… с……….(сравниваются ответы из «Понимания») 2) выявите различия между…….,3) найдите общее… 4) Выделить главную идею темы….. | 1. Проанализируйте устройство трансформаторов О. Современный трансформатор состоит из различных конструктивных элементов: -магнитопровод -вводов -бака 2. Проанализируйте магнитопроводы трехфазного трансформатора стержневого типа с обмотками О. В магнитопроводе стержневого типа и вертикальные стержни1, на которых расположены обмотки 2, сверху и снизу замкнуты ярмами 3. На каждом стержне расположены обмотки соответствующей фазы и проходит магнитный поток этой фазы: в крайних стержнях – потоки Фл и Фс, а в среднем стержне – поток Фв |
| 4. «Синтез»: На правой графе пишутся задания, в условия которых включаются следующие ключевые слова: а) Приведи в систему…, классифицируй (заполни таблицу, начерти опорную блок-схему, заполни кроссворд, реши, составь ребус и т.д.) б) Сделай вывод, обобщи по всему содержанию текста, дай определение (на основе выделенной главной идеи темы из предыдущего «Анализа» | По числу трансформируемых фаз Классификация трансформатора По назначению По виду охлаждения По форме магнитопровода По числу обмоток на фазу Силовые трансформаторы выполняются с магнитопроводом трех типов стержневого броневого бронестержневого Магнитопровод броневого типа представляет собой разветвленную конструкцию со стержнем и ярмами, частично прикрывающими обмотками В магнитопроводе стержневого типа вертикальные стержни, на которых расположены обмотки, сверху и снизу замкнуты ярмами Бронестержневую конструкцию магнитопровода, которая и требует несколько повышенного расхода электротехнической стали, но позволяет уменьшить высоту магнитопровода, следовательно, и высоту трансформатора |
| Практическая часть 5. «Применение» (требования к заданиям для формирования умений:Выполни следующие задания ( № ....№.... №...., или упражнения) из учебника, сборника, других источников (автор……, стр….., | 1.В первичной обмотке ЭДС самоиндукции е1=-W1(dФ/dt) 2. Во второй обмотке ЭДС взаимоиндукции е2=-W2(dФ/dt) |
| 6. «Оценка» (рефлексия) Вырази свое мнение по отношению к событиям, имеющим место в тексте: а) Как ты думаешь? б) Как бы ты поступил? в) Для чего это нужно в жизни? г) Какое применение может найти в жизненной ситуации.....? | 3. Как вы думаете где применяется трансформатор? О. Трансформаторы широко применяется в системах передачи и распределения электроэнергии. |

ІІІ-этап обратной связи  (этап оценивания уровня формирования знаний и умений)

Все задания из предыдущего второго этапа распределяются по трем уровня усвоения следующим образом:

| 1 - уровень (5 баллов) |  |
| --- | --- |
| - Теория: - 11. «Узнавание»: На правой графе пишутся задания, в условия которых включаются следующие ключевые слова: Найди в тексте новые слова, термины, понятия, выражения (по каждому абзацу), отвечающие на вопросы: кто? что? где? когда? какой? и другие задания информационного характера. А также задания на: « запомнить..., составить список..., выделить....., рассказать о..., показать......, назвать.... и т.д. | 1. Силовые трансформаторы для чего применяются? О. Силовые трансформаторы применяются для изменения переменного напряжения и тока. 2. Виды обмоток Концентрические обмотки Чередующиеся обмотки Концентрические обмотки выполняют в виде цилиндров, размещаемых на стержне концентрических: ближе к стержню обычно располагают обмотку НН, а с наружи - обмотку ВН Чередующиеся обмотки выполняют в виде отдельных секции ( дисков) НН и ВН и располагают на стержне в чередующиеся порядке. |
| Практика 5. «Применение» (по образцу) Применение в сходной ситуации: выполни задания, проиллюстрируй, реши по образцу следующие задания: №….№….или упражнения из учебника, сборника (назв. автора, страница…) | 3. Начертите дисковую обмотку трансформатора 4 .Где применяются силовые трансформаторы общего назначения? О. Силовые трансформаторы общего назначения применяются в линиях передачи и распределения электроэнергии, а также в различных электроустройствах для получения требуемого напряжения. |
| Результат: Формирование 1-уровня компетентности (удовлетв.) |  |

| 2 - уровень (5+3 балла) |  |
| --- | --- |
| 2. «Понимание»: На правой графе пишутся задания, в условия которых включаются следующие ключевые слова: почему? зачем? объясни, найди причину…,докажи, придумай и т.д. Данные вопросы ставятся на ответы учащихся из предыдущего «Узнавания» 3. «Анализ»: На правой графе пишутся задания, в условия которых включаются следующие ключевые слова: 1) сравните…… с……….(сравниваются ответы из «Понимания») 2) выявите различия между…….,3) найдите общее… 4) Выделить главную идею темы….. | 1. Объясните классификацию трансформатора по назначению О. по назначению- силовые общего назначения, силовые специального назначения, импульсные, для преобразования частоты и др. 2. Объясните классификацию трансформатора по виду охлаждения? О. с воздушным ( сухие трансформаторы) и масляным ( масляные трансформаторы) охлаждением. 3. Найдите отличие вторичной системы от первичной? О. В общем случае вторичная система переменного тока может отличаться от первичной любыми параметрами, значениями напряжения и тока, числом фаз, формой кривой напряжения, частотой. 4.Объясните почему магнитопроводы броневого типа не получили широкого распространения? О. Из-за технологической сложности изготовления магнитопроводы броневого типа 5. Сравните концентрическую обмотку с чередующиеся обмотками? О. Концентрические обмотки выполняют в виде цилиндров, размещаемых на стержне концентрических: ближе к стержню обычно располагают обмотку НН, а с наружи - обмотку ВН. Чередующиеся обмотки выполняют в виде отдельных секции ( дисков) НН и ВН и располагают на стержне в чередующиеся порядке. 6. Концентрические обмотки и дисковые обмотки на какую букву похоже сравните? О. Концентрические обмотки похожи на букву С, дисковые обмотки похожи на букву Т. |
| Практика 5. «Применение» Применение в измененной ситуации: выполни задания, проиллюстрируй, реши по образцу следующие задания: №….№….или упражнения из учебника, сборника (назв. автора, страница…) | 7. Начертите Магнитопровод трехфазного трансформатора стержневого типа с обмотками. |
| Результат: Формирование 2-уровня компетентности ( 5+4=9 баллов = «хор.») |  |
| 3 - уровень (8+1 балла) |  |
| Теория: «Синтез»: На правой графе пишутся задания, в условия которых включаются следующие ключевые слова: а) Приведи в систему…, классифицируй (заполни таблицу, начерти опорную блок-схему, заполни кроссворд, реши, составь ребус и т.д.) б) Сделай вывод, обобщи по всему содержанию текста, дай определение (на основе выделенной главной идеи темы из предыдущего «Анализа» Практика: 6. Оценка (рефлексия) (рефлексия) Вырази свое мнение по отношению к событиям, имеющим место в тексте: а) Как ты думаешь? б) Как бы ты поступил? в) Для чего это нужно в жизни? г) Какое применение может найти | 1. Классификация трансформатора Определение. По назначению; Силовые общего назначения, силовые специального назначения, импульсные, для преобразования частоты и др.. По виду охлаждения; С воздушным (сухие трансформаторы( и масляным ( масляные трансформаторы( охлаждением. По числу трансформируемых фаз; Однофазные и трансформаторы. По форме магнитопровода; Стержневые, броневые, бронестержневые, тороидальные. По числу обмотку на фазу; Двухобмоточные, многообмоточные. 2. Типы магнитопровода Определение. Стержневые; В магнитопроводе стержневого типа вертикальные стержни 1, на которых расположены обмотки 2, сверху и снизу замкнуты ярмами 3.. Броневые; Магнитопровод броневого типа представляет собой разветвленную конструкцию со стержнем и ярмами, частично прикрывающими обмотки.. бронестрежневые; Бронестержневую конструкцию магнитопровода, которая хотя и требует несколько повышенного расхода электротехнической стали, но позволяет уменьшить высоту магнитопровода, а следовательно, и высоту трансформатора.. 3. Как вы думаете трансформаторов можно делать без обмотки? О.нет |
| Результат: Формирование 3-уровня компетентности ( 8+1=9 баллов = «отл.») = полной компетенции по данной теме |  |
| Про 4-уровень: (9+ 1 балл) = 10 баллов по каждой теме всего. Цель: «Создание» чего-то нового. Ученик получает задание четвертого творческого уровня (логические или олимпиадные задания, или фрагменты из научных проектов). По каждой теме при выполнении творческого задания получает дополнительно еще 1 балл. Наличие 10-го балла будет указывать на занятость ученика научным проектом по определенному направлению – ОГН или ЕМН или ... Окончательно результаты проектов оцениваются отдельно по 10-бальной системе в конце учебных четвертей или уч.года, в зависимости от времени, отведенного на проект. |  |

Домашнее задание:

- Заверши выполнение разноуровневых заданий:

1-уровень – надо выпонить ОБЯЗАТЕЛЬНО (набрав 5 баллов, получишь оценку «3»)

Если сможешь выполнить задания следующих уровней, то попробуй!

Тогда улучшишь свои результаты!!! Все зависит от твоих способностей и желаний!

А мы тебе ВЕРИМ!!!

- Ознакомься с содержанием І и ІІ этапов следующей темы.

Тогда сможешь принять активное участие в групповой работе при обсуждении темы на следующем уроке. И это будет твоим первым шагом для достижения высоких результатов в усвоении этой темы.

Успехов и Удачи тебе !!!